# Анализ причин аварийности и травматизма на поднадзорных организациях

Динамика аварийности на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

На предприятиях, поднадзорных Управлению, за 12 месяцев  2025 г. произошло:

- 8 аварий,  из них 3 с травмированием 53 человек (из них 24 со смертельным исходом, 7 – тяжелым, 22 – легкая степень тяжести) (за аналогичный период 2024 года – 12 аварий,  из них 4 с травмированием 7 человек (из них 3 со смертельным исходом, 2 – тяжелым, 2 – легкая степень тяжести)

| Вид надзора | Количество аварий |  | Число пострадавших во время аварий |  |  |  | Ущерб от аварии, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в т.ч. со смертельным исходом |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 |  |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за предприятиями химического комплекса | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 153 315,51 |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| Надзор за производством, хранением, применением взрывчатых материалов промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 861,8 |  | 6000,0 |
| Лифты, эскалаторы | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Расследование не завершено |
| Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Надзор за электрическими сетями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 23,793 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 51 |  | 23 |  |  | х |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 13 665,9 |  |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 53 845,515 |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6141,529 |
| Итого | 12 | 8 | 7 | 53 | 3 | 24 | 221 688,725 |  | 12 165,3 |

Динамика производственного травматизма на поднадзорных предприятиях

Уральского управления Ростехнадзора

На предприятиях, поднадзорных Управлению, за 12 месяцев  2025 г. произошло:

- 12 несчастных случая:

8 со смертельным исходом, 8 человек смертельно пострадало;

4 групповых, в результате которых 26 человек получили смертельные травмы, 7 человек получили травмы тяжелой степени, 23 человек -  легкой степени тяжести)

За аналогичный период 2024 г. – 25 несчастных случая:

18 со смертельным исходом, 18 человек смертельно пострадало;

5 групповых, в результате которых 5 человек получили смертельные травмы, 6 человек получили травмы тяжелой степени, 1 человек -  легкой степени тяжести);

2 случая (из них 1 групповой) в результате аварий, в которых пострадало 2 человека со смертельным исходом, 2 человека получили тяжелые травмы, 1 человек травмы легкой степени.

| Виды надзора | Кол-во несчастных случаев |  |  |  |  |  | Кол-во смертельно пострадавших, чел. |  | Кол-во смертельно пострадавших в групповых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | из них групповых |  | из них со смертельным исходом |  |  |  |  |  |
|  | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Свердловская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 9 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Надзор за производством, хранением, применением ВМ промышленного назначения, за исключением организаций оборонно-промышленного комплекса | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Челябинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 23 |  | 23 |
| Надзор за электроустановками потребителей | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |
| Курганская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| Надзор за электрическими сетями | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |
| При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Итого: | 25 | 12 | 6 | 4 | 24 | 12 | 25 | 34 | 7 | 26 |

Утрата ВМ

За 12 месяцев 2025 года, утрат ВМ не зафиксировано

За 12 месяцев 2024 года, утрат ВМ не зафиксировано

Аварии

1. 17.01.2025 ООО "Новые технологии". Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями.

Обстоятельства возникновения аварийной ситуации:

порыв на подающем трубопроводе диаметром 159 мм около перекрестка улиц Гробова и Володарского (в сторону ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум») г. Верхняя Тура, что привело к вынужденной остановки системы теплоснабжения потребителей.

Причины:

Организационная:

Не определен порядок действий персонала ООО «Новые технологии» и не проведена его подготовка к действиям при аварийном отключении.

Техническая:

Не выполнен в необходимом объеме контроль за состоянием металла с целью определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу трубопроводов тепловой сети.

Экономический ущерб: отсутствует

Принятые меры: контролируемому лицу проведено консультирование, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 19.7 КоАП РФ.

2. 30.01.2025 АО "Хромпик". Надзор за оборудованием, работающим под давлением.

Обстоятельства: 30.01.2025 в 01 часов 40 минут 22.04.2024 при запуске вакуум-выпарного аппарата Поз. 111/2 (кор. I) зав. № 99223-7, учетный № 39316 путем открытия паровой задвижки произошло разрушение корпуса вводной задвижки Dn150 Pу10, установленной на подводящем трубопроводе аппарата и как следствие произошел выброс водяного пара с причинением вреда работнику предприятия. Указанное событие в соответствии с положениями Федерального закона ФЗ-116 квалифицировано как авария.

В соответствии с трудовыми обязанностями 30.01.2025 года аппаратчик выпаривания 4 разряда отделения сульфата натрия цеха № 2 Иляева О.А. вышла на работу в свою рабочую смену с 00-20 до 8-00 часов. Ориентировочно в 01-40 минут Иляева О.А. по указанию и.о. мастера (сменного) Цисаря И.В. выполняла операцию по открытию задвижки паропровода на вакуум-выпарку поз.111/2. Согласно п. 9 инструкции №26/2 по безопасному ведению работ с целью плавного прогрева вакуум-выпарного аппарата Иляева О.А. медленно повернула штурвал задвижки на один оборот, отошла и после паузы дважды повторила операцию. Звукового эффекта прохождения пара через задвижку  Иляева О.А. не услышала и в этот момент произошло самопроизвольное повреждение задвижки с выходом пара. В результате Иляева О.А. получила травму.

Причины:

Технические:

1. Допущена замена стальной задвижки Dу150 3кл2-16, ранее установленной на подводящем трубопроводе  установки задвижки вакуум-выпарного аппарата Поз. 111/2 (корп. I) зав. № 99223-7, учетный № 39316 на задвижку Dу150 СЧ20, материалом корпуса которой является серый чугун, что является отклонением от проектной документации ПО «Хромпик» «Цех № 10. Схема обвязки трехкорпусной вакуум-выпарки технологическими трубопроводами», 1991 год.,

2. Не проведено первичное техническое освидетельствование и гидравлические испытания задвижки Dу150 СЧ20 после ее монтажа согласно требованиям Руководства по эксплуатации (шифр СЗ 0326 РЭ) завода-изготовителя задвижки ОАО «Литейно-механический завод»,

Организационные причины аварии.

1. Не обеспечен контроль за качеством проведенного ремонта, технического освидетельствования и гидравлических испытаний задвижки Dу150 СЧ20 после ее монтажа согласно требованиям Руководства по эксплуатации (шифр СЗ 0326 РЭ) завода-изготовителя задвижки ОАО «Литейно-механический завод»,

2. Не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, а именно техническое руководство ремонтом технологического оборудования сосуда, работающего под давлением рег. № 39316 при замене задвижки Dу150 СЧ20,

3. Не обеспечено функционирование системы управления промышленной безопасностью в части идентификации, анализа и прогнозирования риска аварий на опасных производственных объектах и связанных с такими авариями угроз.

4 Не организовано осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

Прочие причины аварии:  не установлены.

Экономический ущерб: 23 793 рублей

Принятые меры: по результатам технического расследования причин аварии назначены административное наказания по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении 3 должностных лиц в виде штрафа на сумму 120 тыс. руб.

3. 11.04.2025 Общество с ограниченной ответственностью "БИЛДИНГ КРАН". Надзор за подъёмными сооружениями.

Обстоятельства: автомобильный кран Zoomlion ZTC600V был установлен на краю котлована на выносные опоры. При полной выдвинутой стреле в сторону котлована произошло проседание грунта под выносными опорами. Кран опрокинулся. Падающая стрела смертельно травмировала рабочего  находящегося в котловане.

Причины:

Организационная:

1. Неудовлетворительное осуществление  контроля за соблюдением требований промышленной безопасности  лицом осуществляющим производственный контроль выразившееся в том, что 11.04.2025 была допущена эксплуатация автомобильного крана, входящего в состав ОПО «Участок механизации», в отсутствие сертификата, подтверждающего соответствие автомобильного крана техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

2. Неудовлетворительное осуществление производственного контроля при эксплуатации ОПО «Участок механизации», вследствие чего:

- допущена установка выносных опор с правой стороны автомобильного крана на грунт в нарушение требований Технологической карты;

- при проведении частичного технического освидетельствования 11.01.2025 автомобильного крана  не было установлено несоответствие крана требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461 в части подтверждения соответствия крана требованиям технического регламента  Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823.

- по результатам частичного технического освидетельствования от 11.01.2025 не сделан вывод, о соответствии автомобильного крана требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461 и нахождении его в работоспособном состоянии;

3. Неудовлетворительная организация производства работ автомобильным краном ZOOMLION ZTC600V, зав. № 3110 выразившееся в том что:

-  допущена установка крана на не подготовленной площадке с установкой выносных опор с правой стороны автомобильного крана на грунт в нарушение требований Технологической карты, утвержденной главным инженером ООО «БИЛДИНГ КРАН» от 2025 года и согласованной с директором по строительству ООО Специализированный застройщик «Высота» от 2025 года;

- проведение работ по подъему стрелы, выдвижению ее на полный вылет и поворот в сторону котлована, не предусмотренных технологической картой;

- допущено нахождение людей под стрелой автомобильного крана при ее опускании в котлован.

Техническая: Установка автомобильного крана на неподготовленной площадке в результате чего произошло проседание выносных опор с правой стороны крана (при установке указанных опор на грунт) с дальнейшим его опрокидыванием.

Экономический ущерб: 6 000 000 рублей.

Принятые меры:

-	по результатам технического расследования причин аварии назначены административное наказания по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении гражданина в виде штрафа на сумму 2 тыс. руб., по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении 3 должностных лиц в виде штрафа на сумму 120 тыс. руб.;

-	в период с 24.06.2025 по 07.07.2025 проведена внеплановая выездная проверка ООО «БИЛДИНГ КРАН» по согласованию с прокуратурой Свердловской области, выявлено 62 нарушения требований промышленной безопасности. По результатам проведения проверки назначено административное наказание по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностного лица в виде предупреждения, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностного лица, направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении должностного лица.

4. 05.07.2025 Акционерное общество "Севуралбокситруда". Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства

Обстоятельства: 05 июля 2025 года в 02:40 (МСК), на шахте «Ново-Кальинская» при выполнении операции забойного цикла по бурению забоя Вентиляционного ходка №2 отм. - 1116 м. Блока 4 «юг» гор. -1160 м. переносным перфоратором ПП-63В2, в результате детонации при забуривании и попадания в почвенный шпур с остатками ВВ предыдущего забойного цикла произошел неконтролируемый взрыв.

Причины:

Организационная:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, а именно:

- выдача наряда на I смену 05.07.2025 в забой ходка №2 блока 4 «юг» гор. -1160,0 м. на выполнение работ, не связанных с ликвидацией отказов;

- выдача наряда на I смену 05.07.2025 без указания конкретных мер безопасности при бурении шпуров переносными и телескопными перфораторами в горизонтальных, наклонных и вертикальных выработках в месте производства работ в забое ходка №2 блока 4 «юг» гор. -1160,0 м., в котором имелись нарушения требований безопасности (наличие в оставшейся части шпура («стакан») не сработавшего капсуль-детонатора Искра-Ш-1,9 от предыдущих взрывных работ (отказ);

- допуск людей к месту взрыва после его проведения лицом, не имеющим право осуществлять руководство взрывными работами, что послужило причиной несчастного случая, в результате которого пострадавший получил травму;

- допуск к выполнению работ по наряду в забой блока 4 «юг» гор. -1160 м, в котором имелись нарушения требований промышленной безопасности, а именно наличие не сработавшего капсуль-детонатора Искра-Ш-1,9 от предыдущих взрывных работ (отказ), что привело к травмированию пострадавшего.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, выразившиеся в ненадлежащем осуществлении контроля за проведением производственного контроля на ОПО шахта «Ново-Кальинская»,

Техническая

неконтролируемый взрыв капсуль-детонатора Искра-Ш-1,9 от воздействия бурового инструмента, попавшего в оставшуюся часть шпура («стакан») (крайний левый нижний оконтуривающий шпур):

- из-за не обнаружения отказавшего заряда (капсуль-детонатор Искра-Ш-1,9 от предыдущих взрывных работ (отказ)) и в отсутствии тщательного осмотра места взрывных работ в забое блока 4 «юг» гор. -1160, что привело к травмированию пострадавшего;

- из-за ведения горных работ в вентиляционном ходке № 2 блока 4 «юг» гор. -1160,0 м, не связанных с ликвидацией отказа (капсуль-детонатора Искра-Ш-1,9 от предыдущих взрывных работ крайнего левого нижнего оконтуривающего шпура;

- из-за допуска к выполнению работ по наряду Ложкина Д.Е. в забой блока 4 «юг» гор. -1160 м, в котором имелись нарушения требований промышленной безопасности, а именно наличие не сработавшего капсуль -детонатора Искра-Ш-1,9 от предыдущих взрывных работ (отказ), что привело к травмированию пострадавшего.

Принятые меры: По результатам расследования буду привлечены должностные лица АО «СУБР» по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в количестве 5 человек.

5. 03.08.2025 Акционерное общество "Газпром газораспределение Курган". Надзор за объектами газораспределения и газопотребления.

Обстоятельства: 03.08.2025 в 14.45 МСК произошло возгорание на газопроводе высокого давления D500 мм, D300 мм, р = 0,6 МПа на территории ГРП № 3 по адресу: г. Курган, ул. Чернореченская – ул. Бурова-Петрова. По прибытию на место происшествия бригадой АДС обнаружено разгерметизация фланцевого соединения газопровода на входе из земли D500 мм р=0,6 МПа. Вследствие воздействия высокой температуры при горении произошел разрыв - разгерметизация трубы байпаса D300 мм, р = 0,6 МПа..

Причины:

Организационная:

1. АО «Газпром газораспределение Курган» не обеспечил проведение экспертизы промышленной безопасности стального надземного участка газопровода высокого давления 2 категории (Р=0,6 МПа) диаметром 530 мм, идущем от ГГРП-3 до АО «Курганмашзавод», введенного в эксплуатацию в 1994 году

2. АО «Газпром газораспределение Курган» не обеспечил осуществление мониторинга грунтовых условий (выявление просадки, вымывания грунта и иных явлений, которые могут повлиять на безопасность эксплуатации наружных газопроводов)

Техническая:

Разгерметизация фланцевого соединения стального газопровода высокого давления 2 категории р=0,6 МПа на входе в землю диаметром 530 мм произошло по причине разрушения крепежного болта, металл которого был подвержен деградационным усталостным изменениям, вследствие длительного воздействия на аварийное фланцевое соединение знакопеременных изгибных напряжений, связанных с сезонными подвижками грунтов.

Принятые меры: Проведено внеплановое КНМ, выявлено 6 нарушений.  Привлечены к административной ответственности 2 должностных лица по ч.1 ст. 9.1  (1 в виде штрафа - 20 тыс.руб., 1  в виде предупреждения). По результатам расследования аварии к административной ответственности привлечено  юридическое лицо на сумму 200 тыс.руб.

6. 19.08.2025 Борзенков Илья Александрович, индивидуальный предприниматель. Надзор за подъёмными сооружениями (эскалатор, установленный в здании торгового центра)

Обстоятельства: 19.08.2025 в 19:50 (время местное) при спуске на эскалаторе со второго этажа на первый мальчик сидел на ступени эскалатора, мать стояла на ступени ниже. Правая рука мальчика оказалась зажатой между ступенью эскалатора и балюстрадой с правой стороны эскалатора. При подходе к посадочной площадке в месте установки гребней произошел отрыв части правой руки мальчика в месте ниже локтя. Эскалатор был выключен аварийной кнопкой одним из пассажиров, мальчику оказали первую помощь и увезли в детскую травматологическую больницу.

Расследование продолжается.

7. 14.10.2025 Общество с ограниченной ответственностью "Полевская коммунальная компания ЭНЕРГО". Надзор за теплогенерирующими установками и тепловыми сетями.

Обстоятельства: прекращение теплоснабжения потребителей южной части г. Полевского произошло вследствие аварийной ситуации при теплоснабжении, произошедшей на подающем трубопроводе магистральной тепловой сети Ду 500 мм.

Причины:

- отсутствие порядка действий и подготовки персонала ООО «ПКК Энерго» при аварийном отключении;

- невозможность резервирования теплоснабжения потребителей тепловой энергии города Полевской;

- отсутствие в нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей, а также секционируемых участках штуцеров с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства) на участке сети;

- отсутствие уклона трубопроводов тепловых сетей не менее 0,002 независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки теплопроводов;

- отсутствие трассировки трубопроводов, исключающей образование застойных зон и обеспечивающей возможность полного дренирования.

Принятые меры: в адрес контролируемого лица направлено предостережение о необходимости соблюдения обязательных требований, проведено консультирование, должностное лицо привлечено к административной ответственности по статье 19.7 КоАП РФ.

8. 22.10.2025 Акционерное общество "Завод "Пластмасс". Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса

Обстоятельства: в здании 22а произошла детонация изделий.

Учетные несчастные случаи

1. 24.02.2025 филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс». Надзор за оборудованием, работающим под давлением.

Обстоятельства:  24.02.2025 в 10:00 в г. Лесной Свердловской области слесарь по обслуживанию тепловых сетей Литвин И.В. спустился в тепловую камеру (ТК 2-2) с горячей водой, поскользнулся на трубопроводе и упал. Находившийся рядом (наверху) слесарь по обслуживанию тепловых сетей Бычков Ю.В. услышал крик о помощи (шум) и спустился в ТК 2-2 и помог выбраться на поверхность Литвину И.В.

Находившаяся рядом бригада ЦРС вызвала скорую помощь. Литвин И.В, и Бычков Ю.В. госпитализированы в хирургическое отделение ЦМСЧ -091 г. Лесной. 27.02.2025 Литвин И.В. от получивших травм умер в больнице.

Причины:

Основная:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, а именно необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работ при подготовке производства работ по спуску В тепловую камеру 2-2 (ТК 2-2): закрытия, открытия арматуры 2-2-3 и 2-2-4. согласно выданного 24.02.2025 в 8-30 наряда-допуска на производство работ №10-02, что привело к несчастному случаю.

Сопутствующая:

2. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем, а именно слесарь по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда Бычков Ю.В., слесарь по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда Литвин И.В. не обеспечены привязью (страховочной, для удержания, для позиционирования, для работ в положении сидя, спасательной, совместно со спасательной грузоподъемной петлей), систем спасения и эвакуации, использующие переносное временное анкерное устройство и встроенное спасательное подъемное устройство. Согласно п.4.2 Приложения 2 Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты в зависимости от идентифицированных опасностей, при наличии вышеуказанного риска работнику положена выдача следующих СИЗ, которые фактически не предусмотрены нормами ПАО «Т Плюс» и как следствие не выданы работникам.

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в том числе: проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда с нарушением установленного порядка, а именно:

3.1. проведение обучения и проверки знания требований охраны труда по программе по оказанию первой помощи пострадавшим и обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты без отработки практических навыков.

3.2. допуск слесаря по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда Бычкова Ю.В. к выполнению работ по наряд-допуску на производство работ повышенной опасности № 10-02 от 24.02.2025 на проведение работ: спуск в ТК 2-2. закрытия, открытия арматуры 2-2-3, 2-2-4 без обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ на высоте с присвоением ГРУППЫ работ по безопасности работ на высоте, а также безопасным методам и приёмам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах с присвоением группы по безопасности работ в ОЗП.

3.3. допуск слесаря по обслуживанию тепловых сетей 6 разряда Литвина И.В. до работы в ограниченном замкнутом пространстве без проведения им практических занятий.

4. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, в части неудовлетворительного осуществления производственного контроля.

Принятые меры: проведено РОС, принято решение о привлечении к административной ответственности трех должностных лиц по ст. 9.1 КоАП РФ.

2. 07.03.2025 ПАО "Челябинский металлургический комбинат". Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами.

Обстоятельства:  07.03.2025 в 7 часов 38 минут на участке конвертеров Кислородно-конвертерного цеха ПАО "Челябинский металлургический комбинат"  при очистке шлакового коридора шлаковоза № 2 конвертера № 2 (отм. _+ 0,00 м) произошло падение шлака металлического настыля с горловины конвертера (отм. + 8, 00 м), травмировав при этом 2 -х работников.    1 из работников в результате полученных травм скончался

Причины:

Основная: Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Сопутствующая: Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда

Принятые меры: принято решение о привлечении к административной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, явившихся причинами несчастного случая.

3. 07.03.2025 ПАО "Челябинский металлургический комбинат". Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами.

Обстоятельства: 07.03.2025 в 17 часов 55 минут на участке стана 780 горячей прокатки металла прокатного цеха №1 ПАО «ЧМК». При завалке клети №2 стана 780 горячей прокатки металла, находясь с левой стороны клети по ходу линии проката, оператор поста управления стана горячей прокатки Истомин В.Н. упал в приямок между клетью №2 и шпиндельной стойкой, получив при этом травмы, несовместимые с жизнью.

Причины:

Основная: Неудовлетворительное содержание  и недостатки в организации рабочих мест, а именно: допуск к выполнению работ по перевалке валков клетей № 2 и № 3 стана № 780 горячей прокатки без дополнительно предусмотренных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников.

Сопутствующая: Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе: недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, а именно: в ходе проверок производственного контроля не выявлялась необходимость разработки дополнительных организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при перевалке валков клетей № 2 и № 3 стана № 780 горячей прокатки.

Принятые меры: принято решение о привлечении к административной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, явившихся причинами несчастного случая.

4. 02.04.2025 АО "Севуралбокситруда". Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства.

Обстоятельства: 02.04.2025 года в III смену в 22:20 час. в блоке 13 «юг» панельный штрек «юг» отм. -1004 м. горизонта -1010 м. шахты «Ново-Кальинская» произошло сейсмическое событие с энергией 1,5 х 106 степени Джоулей, в результате чего произошло разрушение выработки. Горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) 4 разряда находился, предположительно, в забое.

Два взвода ВГСЧ опустившись в шахту, добравшись до места происшествия, приступили к разборке завала совместно с работниками участка при помощи двух погрузочно-доставочных машин (ПДМ), определив место нахождения пострадавшего прибором нахождения работников под завалом. В 07:28 час. обнаружено тело пострадавшего В 07:40 час. медицинский работник ВГСЧ констатировал смерть пострадавшего.

Причины:

Организационная:

в том, что горная крепь, установленная в панельном штреке «юг» на отм. -1004,0 м. блока 13 «юг» гор. -1010 м„ согласно паспорта крепления и управления кровлей ПС-15.2 рассчитанного на сейсмическое событие с энергией 1,6x107 Джоуля, разработанного (нач. участка) и утвержденного главным инженером шахты «Ново-Калъинская» 23.01.2025 г. не обеспечила безопасную работу в горной выработке панельного штрека «юг» при сейсмическом событии 1,6x106 Джоуля, на отм. -1004,0 м. Блока 13 «юг» гор. -1010 м. в течение всего срока их эксплуатации

Техническая:

Несовершенство технологического процесса, в том числе недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации, выразившееся: - в том что, перечень мер предотвращения горных ударов при проведении и поддержании выработок в удароопасных условиях, указанных в пункте 5 «Указаний по безопасному ведению горных работ на Североуралъских бокситовых месторождениях Красная Шапочка, Калъинское, Ново-Кальинское, Черемуховское, опасных по горным ударам», утвержденных директором по производству АО «СУБР» 14.06.2024 (далее Указания) и методы прогноза удароопасности участков массива горных пород и руд указанных в пункте 3 Указаний, не обеспечивают в полной мере, безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта шахта «Ново-Калъинская» и рабочее состояние горных выработок и горной крепи в горных выработках в течении всего срока их эксплуатации, а именно допущено разрушение горной крепи и горной выработки 02.04.2025 года в III смену в 22:20 час, в блоке 13 «юг» панельный штрек «юг» отм. -1004 м. горизонта -1010 м. шахты «Ново-Калъинская» в результате произошедшего сейсмического события (горный удар) с энергией 1,6 х 106 Джоулей, в результате чего произошло разрушение горной выработки и горной крепи, приведшее к выпадению части свода кровли (предположительный объем обрушившейся породы более 200 м3) горной выработки на протяжении около 32 метров, что привело к гибели пострадавшего.

Прочие:

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, выразившееся: - в ненадлежащем осуществлении производственного контроля на ОПО за предотвращением горных ударов, а также за своевременной оценкой их эффективности.

Принятые меры: По результатам расследования материалы переданы в Североуральский городской суд.

По результатам расследования буду привлечены должностные лица АО «СУБР» по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в количестве 4 человека, на сумму 160 тыс. руб.

5. 24.06.2025 ПАО  "Уральский завод тяжелого машиностроения". Надзор за подъёмными сооружениями.

Обстоятельства: Григорян Н.Т. – машинист мостового крана 1960 г.р., 24.06.2025 переходила с одного мостового крана на другой мостовой кран, установленный не у посадочной площадки, вышла на крановый путь, по которому передвигался мостовой кран зав.№ 2223, управляемый работником (вальцовщик) с пульта системой радиоуправления. В результате чего произошел наезд данного крана на машиниста крана Григорян Н.Т., которая от полученных травм скончалась.

Причины:

Организационные:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, выразившееся  в том, что при эксплуатации опасного производственного объекта  IV класс опасности,  неудовлетворительно осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, выразившееся в том, что при эксплуатации опасного производственного объекта, не организован производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в порядке, установленном Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168

3. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся в допуске пострадавшей до самостоятельной работы без проведения в установленном порядке внепланового инструктажа по охране труда, при перерыве в работе более 30 дней, а также без проведения в установленном порядке обучения и проверки знания требований охраны труда.

4. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, в том числе вследствие необеспеченности ими работодателем, выразившееся в необеспечении пострадавшей сертифицированной защитной каской.

Принятые меры:

-	по результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом назначены административные наказания по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица в виде штрафа на сумму 500 тыс. руб. и трех должностных лиц в виде штрафа на сумму 120 тыс. руб.

-	в период с 28.11.2025 по 11.12.2025 по согласованию с прокуратурой Свердловской области проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в виде выездной проверки в отношении ПАО «Уралмашзавод». По результатам проверки выявлено 23 нарушения требований промышленной безопасности, выдано предписание. Назначены административные наказания по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении трех должностных лиц в виде предупреждения.

6. 04.07.2025 Акционерное общество "Южуралзолото группа компаний". Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства.

Обстоятельства: 04.07.2025 в 12часов 10мин на горизонте 470м, квершлаг №173 ш. «Центральная», на почве горной выработки был обнаружен геолог по опробованию Острожнюк А.В. без признаков жизни.

Причины:

Организационная:

Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение производственного контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины.

Техническая:

Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.

Прочие:

Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев

Принятые меры:

1. Проведено административное  приостановление деятельности по эксплуатации подземных горных выработок:  транспортный уклон №70 512/470; квершлаг № 173 горизонта 470 метров; буровой штрек № 173 горизонта 470 метров  на срок 90 суток.

2. Привлечено к административной ответственности 5 должностных лиц  по ч. 3 ст. 9.1 КоАП на сумму 200 тыс. руб.

7. 08.08.2025 АО "Челябинский завод металлоконструкций". Надзор за подъёмными сооружениями

Обстоятельства: 08.08.2025 г. в 02 ч. 27 мин. мастер УПД Производственного цеха № 3 Жидков А.С. проводил работы по перемещению балки на стеллажах. Зацепив балочным захватом конструкцию, Жидков А.С. отошел на безопасное расстояние и установил в нужное положение (на полку). Установив балку в нужное положение, Жидков А.С. подошел к месту зацепки для освобождения балки от захвата. В момент освобождения балки от захвата с одной стороны, произошло ее падение на мастера Жидкова А.С. Начальником смены Юлаевым Николаем Николаевичем была вызвана скорая помощь. Фельдшер скорой помощи констатировал смерть в 03 ч. 15 мин.

Причины:

Организационная:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте

2. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев в части грузы необходимо стропить в соответствии со схемами безопасной строповки», после установки  груза необходимо его раскрепить при помощи инвентарных подкосов, прижимов или растяжек, причем с каждой стороны конструкции должно быть установлено не менее 2 подкосов, которые необходимо располагать к горизонту под углом не более 60° и упирать выше центра тяжести конструкции (элемента)

3. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины

4. Несовершенство технологического процесса, в том числе недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации, связанные с недостаточным изложением в технологической инструкции безопасных методов выполнения работ по кантованию груза и его перемещению (строповки)

5. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспеченность работников необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, помещениями и другим.

Принятые меры: возбуждены дела об административном правонарушении в отношении 3-х должностных лиц по ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ.

8. 17.08.2025 ООО "ПОРФИРИТ". Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства.

Обстоятельства: выполняя работы по подключению экскаватора ЭКГ-5А № 1 машинист экскаватора 5 разряда  получил удар электрическим током. Прибывший врач скорой помощи констатировал смерть.

Причины:

Организационная:

1. Несовершенство технологического процесса, в том числе отсутствие технологической карты или другой технической документации на выполняемую работу.

2. Неудовлетворительная организация производства работ в том числе: необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, выразившееся в необеспечении  в полном объеме контроля за ходом выполнения работ, в части организации безопасного производства работ.

3. Неудовлетворительная организация производства работ в том числе:  нарушения допуска к работам с повышенной опасностью

4. Неудовлетворительная организация производства работ в том числе:  несогласованность действий исполнителей, отсутствие взаимодействия между службами и подразделениями, выразившееся в не обеспечении безопасных условий труда за выполнением требований промышленной безопасности в части выполнения своих должностных обязанностей по вопросам промышленной безопасности подчиненными работниками.

5. Неудовлетворительная организация производства работ в том числе:  недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, выразившееся в  не обеспечении безопасных условий труда, и осуществление производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности в части выполнения своих должностных обязанностей по вопросам промышленной безопасности инженерно-техническими работниками.

Принятые меры: Привлечено к административной ответственности 3 должностных лица  по ч. 3 ст. 9.1 КоАП на сумму 120 тыс. руб.

9. 26.09.2025 АО "ПромСорт-Урал". Надзор за металлургическими и коксохимическими производствами и объектами.

Обстоятельства: В процессе разливки стали на машине непрерывной разливки №2, в сталеразливочном произошло вскипание металла с последующим разливщика выплеском на рабочее место стали. В результате выплеска разливщики  стали получили травмы:  Мусихин Дмитрий Валерьевич, 28.09.2025г. скончался в реанимации Ревдинской городской больницы, Бирюков Андрей Юрьевич, ожог левой щеки, тяжесть выясняется.

Причины:

Основная:

1. Использование оборудования,  инструмента и материалов, не соответствующих технологии и виду выполняемых работ.

Сопутствующая:

2. Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

3. Недостатки в изложении требований безопасности в технологической документации;

4. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте;

5. Неприменение работником средств индивидуальной защиты, вследствие необеспеченности ими работодателем, выразившееся в отсутствии у разливщиков стали средств индивидуальной защиты, с защитными свойствами Тм, ЕЗ - выплеск расплавленного металла.

Принятые меры:  В настоящее время в отношении 3-х должностных лиц, а именно Пономорева А.А., Зырянова Д.С. и Юрочкина С.М. составлены протоколы об административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ. Рассмотрение протоколов и вынесение постановления назначено на 19.02.2026. В отношении должностных лиц Петри М.А. и Попова А.А. следственным комитетом г. Ревда принято решение о передаче дел в судебные органы для принятия решения о привлечении к уголовной ответственности

10. 05.10.2025 Общество с ограниченной ответственностью "ПромГражданСтрой". Надзор за подъёмными сооружениями.

Обстоятельства: Арматурщик Маконшоев Ёрмамад Хайрмамадович госпитализирован в медицинское учреждение в следствии получения травмы путем падения связки арматуры по причине перегруза стрелы крана.

Причины:

Техническая:

Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования, выразившаяся в применении по назначению неисправного гусеничного крана РДК-250 М зав. №0003 (ПС):Допущена работа ПС с неработоспособным ограничителем грузоподъемности, что привело к возможности перемещения ПС пакета арматуры, масса которого превышала допустимую грузоподъёмность ПС, для данного вылета стрелы с гуськом, наклону ПС вследствие перегруза на 188 % и опусканию перемещаемого ПС пакета арматуры на пострадавшего.

Организационная:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы производственного контроля на опасном производственном объекте, выразившаяся в том, что при эксплуатации опасного производственного объекта «Участок транспортный»,  неудовлетворительно осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостатках в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда в части допуска к выполнению работ Маконшоева Ё.Х., не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знания требований охраны труда, Кузнецова Е.Н., не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знания требований охраны труда, обязательный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование.

3. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении допуска к работам с повышенной опасностью – работ по укладке арматуры в месте устройства фундаментной плиты строящегося здания цеха 2Б, над которой происходит перемещение грузов кранами, без оформления наряда-допуска, определяющего содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ, без оформления акта-допуска, без разработки графика выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для участников строительного производства на данной территории.

Принятые меры:

-	по результатам расследования несчастного случая со смертельным исходом назначены административные наказания по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении трех должностных лиц в виде штрафа на сумму 120 тыс. руб.

-	дважды были направлены на согласование в прокуратуру Свердловской области документы на проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в виде выездной проверки в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Промгражданстрой». По результатам рассмотрения прокуратурой Свердловской области было отказано в согласовании проведения проверки, решения от 05.02.2026 и 10.02.2026 (причина отказа - проведение внепланового контрольного (надзорного) мероприятия, противоречащего федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации).

11. 22.10.2025 Акционерное общество "Завод "Пластмасс". Надзор за предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Обстоятельства: в здании 22а произошла детонация изделий. В результате пострадало 51 человек (23- смертельно, 6 – тяжело, 22 – легкая травма)

Принятые меры: в период с 31.10.2025 по 29.11.2025 на основании решения первого заместителя прокурора Челябинской области Вепрева П.В. от 30.10.2025 № 88-8-2025, а также письма заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора Дрока Д.В. от 06.11.2025 № 330-4036, проведено внеплановое выездное контрольно-надзорное мероприятие, проведённое в отношении АО «Завод «Пластмасс», выявлены нарушения требований промышленной безопасности.

По результатам проведения проверки, прокуратурой Челябинской области возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, должностными лицами Уральского управления Ростехнадзора назначены административные наказания по ч. 1, ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении четырёх должностных лиц АО «Завод «Пластмасс» в виде: одного предупреждения, трёх административных штрафов, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

12. 25.11.2025 Акционерное общество "Южуралзолото группа компаний". Надзор в горнорудной и нерудной промышленности, на объектах подземного строительства.

Обстоятельства: 25.11.2025 при выполнении огневых работ по врезке пульпопровода внутри сорбционного чана отделения сорбции ЗИФ произошло внезапное возгорание газовоздушной смеси в результате чего электросварщик ручной сварки  Нурматов Содикжон Ильмуратович получил ожоги не совместимые с жизнью.

Расследование продолжается